(1)

Логотип: Dynamic ® [«Динамик»]

GIGAMIX POWER PRO

РУС / Руководство пользователя

(2)

ОПИСАНИЕ МИКСЕРА GIGAMIX

A	Ручка-завёртка

B	Ручка-зажим

C	Блок управления

D	Трубка миксера из нержавеющей стали

(3)

E	TB012 – Защитная насадка из нержавеющей стали

F	TB013 – Мялка для картофеля

G	TB014 – Венчик для взбивания

H	TB004 – Блендер

I	TB030 – Насос

J	TB040 – Поршень насоса

(4)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ GIGAMIX

| Напряжение | - 203 В, 3 фазы - 400 В, 3 фазы + нейтраль - 230 В, 1 фаза |
| --- | --- |
| Мощность | - TB001 – TB005 – TB008 – TB020: 4000 об/мин - TB002 – TB006 – TB008 – TB021: - Скорость 1: 800 об/мин - Скорость 2: 1600 об/мин - Переключение: 2800-4000 об/мин |
| Скорость | 4000 об/мин |
| Высота ножки миксера | 570 мм |
| Вес | 67 кг |
| TB012 – Размеры насадки миксера | *рисунок* |
| TB004 – Размеры блендера | *рисунок* |
| TB013 – Размеры мялки для картофеля | *рисунок* |

(5)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ GIGAMIX

| TB030 – Размеры насоса Dynamic | *рисунок* |
| --- | --- |
| TB014 – Размеры венчика | *рисунок* |
| Габариты | Легенда: mm = миллиметров in = дюймов |

(6)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ – GIGAMIX

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Никогда не включайте миксер, если насадка не погружена в жидкость.

Завершив работу, отключите устройство от сети.

Прежде чем вынуть насадку из жидкости, выключите устройство.

Во время работы или чистки не допускайте попадания жидкости в мотор.

При замене аксессуаров отключайте устройство от сети.

При случайном погружении мотора в жидкость остерегайтесь поражения током: немедленно отключите устройство от сети.

Предупреждение: Устройство оборудовано подвижным лезвием. Соблюдайте осторожность во время работы или чистки, т.к. возникает риск порезов.

Настоящее устройство предназначено для использования детьми от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями и лицами без соответствующих знаний и опыта, если такие лица находятся под надзором или получили указания по безопасному использованию устройства и осознают сопутствующие опасности. Не позволяйте детям играть с устройством, а также осуществлять уход за устройством без надзора.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Супер-миксер для переработки больших объёмов продуктов.

Устройство из нержавеющей стали обеспечивает гигиеничное и бесперебойное применение для приготовления пищи в течение многих лет.

Устройство снабжено блокируемыми колёсиками и поворотным механизмом, рассчитанными на высокую нагрузку, что гарантирует несложность перемещения, безопасность работы и удобство хранения.

- Расстояние между колёсиками и узлом трубки миксера: 800 мм ± 31,5

- Расстояние между защитной насадкой и полом: минимальное – 460 мм ± 18; максимальное – 750 мм ± 30

ПРИМЕНЕНИЕ МИКСЕРА

Большинство операций можно выполнять с помощью одного лишь лезвия миксера, рассчитанного на большой объём продуктов.

Может использоваться для приготовления и эмульгирования соусов.

Может использоваться для смешивания и перетирания в больших объёмах деликатесных супов, а также хлебных супов, блинного теста, майонеза и т.д.

ПРИМЕНЕНИЕ БЛЕНДЕРА

Позволяет быстро перетирать, измельчать и взбивать деликатесные супы, молочные соусы, фруктовые кремы до однородной, глянцевой и оптимальной консистенции прямо в чаше.

ПРИМЕНЕНИЕ ВЕНЧИКА

Венчик для взбивания Gigamix идеально подходит для смесей на основе картофельных хлопьев, суповых концентратов и т.д., позволяя добиться оптимальной однородной текстуры.

Для использования венчика обязательна функция переключения скоростей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСОСА

Благодаря инновационной конструкции циркуляционный насос DYNAMIC идеально совместим с насадкой блендера GIGAMIX и позволяет быстро и без усилий перекачать готовую смесь для фасовки в тару или освободить чашу.

Циркуляционный насос используется совместно с блендером.

(7)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ – GIGAMIX

ПРИМЕНЕНИЕ МЯЛКИ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ

Позволяет разминать целые клубни в кремообразное пюре непосредственно в чаше.

Подходит для разнообразных пюре и овощных супов: моркови, томатного соуса, листовой свёклы, салатных заправок, лущёного гороха, репы, цветной капусты.

Для использования мялки обязательна функция переключения скоростей.

Настоящее устройство предназначено только для приготовления пищи: по вопросам других способов применения обращайтесь к нам.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ A

Положение для снятия насадки.

В этом положении миксер не работает, т.к. действует электрический предохранитель.

Тем не менее, прежде чем перевести миксер в данное положение, отключите устройство от сети.

ПОЛОЖЕНИЕ B

Рабочее положение:

В этом положении миксер GIGAMIX работает нормально.

Чтобы отрегулировать глубину погружения H, ослабьте рычаг B и:

- Поднимите консоль миксера, чтобы поднять насадку

- Нажмите на консоль миксера, чтобы опустить насадку с помощью педали

Не забудьте снова завернуть рычаг B, чтобы зафиксировать желаемую высоту консоли.

ПОЛОЖЕНИЕ C

Положение для хранения:

Отключите миксер от сети, прежде чем сложить миксер таким образом.

(8)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ – GIGAMIX

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ A

- Слегка сдвиньте консоль, чтобы разблокировать ручку 1.

- Поверните консоль в желаемое положение; щелчок означает, что консоль заблокирована 2.

- Поднимите консоль в желаемое положение; щелчок означает, что консоль заблокирована.

ЗАПУСК

- Вставьте штепсель кабеля (в комплект не входит) в соответствующую установленную розетку.

- Для моделей TB001, TB008 и TB020 при включении проверьте, в каком направлении вращается лезвие. Если направление вращения неверно, отключите кабель от сети и поменяйте местами 2 провода.

Ваш миксер GIGAMIX готов к работе.

СТАНДАРТНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

- Убедитесь, что кнопка аварийного выключения 3 не вдавлена. В противном случае поверните красный колпачок, чтобы разблокировать её.

- Нажмите кнопку ВКЛ. 2, чтобы запустить устройство.

- Нажмите кнопку ВЫКЛ. 1, чтобы остановить устройство.

- При необходимости нажмите кнопку аварийного выключения 3. Не забудьте отжать кнопку, потянув за красный колпачок.

(9)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ – GIGAMIX

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ СКОРОСТИ

- Убедитесь, что кнопка аварийного выключения 3 не вдавлена. В противном случае поверните красный колпачок, чтобы разблокировать её.

- Выберите режим:

- Переключение скорости (1)

- Постоянная скорость 1 (2)

- Постоянная скорость 2 (3)

- Нажмите кнопку ВКЛ. 4.

- Выберите режим «переключения скорости» 1 и настройте скорость, нажимая кнопки «+» и «-» 6.

- Чтобы остановить миксер GIGAMIX, нажмите кнопку ВЫКЛ. 5.

- В аварийной ситуации нажмите кнопку аварийного выключения 7. Чтобы перезапустить устройство, не забудьте отжать кнопку аварийного выключения: потяните за красный колпачок и затем нажмите кнопку выключения 5.

ДЕМОНТАЖ АКСЕССУАРОВ

Отключив устройство от сети, отвинтите аксессуар с помощью демонтажного ключа (код 9388), вращая против часовой стрелки.

Демонтажный ключ (код 9388)

Примите все необходимые меры предосторожности, снимая защитную насадку и лезвие (TB0004) (некоторые детали заострены).

(10)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ – GIGAMIX

Для других аксессуаров повторите ту же процедуру.

Блендер (код TB004)

Мялка для картофеля (код TB013)

Венчик (код TB014)

ДЕМОНТАЖ ЛЕЗВИЯ (TB012)

Сняв насадку миксера, заблокируйте лезвие с помощью демонтажного ключа 1.

Вставьте ключ в сцепку насадки 2.

Отвинтите лезвие, вращая ключ в направлении, показанном стрелкой на рисунке 3.

Примите все необходимые меры предосторожности, снимая защитную насадку и лезвие (TB0004) (некоторые детали заострены).

Таком же образом можно отвинтить измельчитель от блендера (код TB004) или спираль от мялки (код TB013).

УСТАНОВКА НАСОСА (TB030)

- Откройте насос.

(11)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ – GIGAMIX

- Наденьте насос на насадку блендера (TB004).

- Зафиксируйте насос с помощью стопора.

- Наденьте трубку на фитинг с наружной резьбой.

- Зафиксируйте насос, подняв ручки вокруг шланга насоса.

- Чтобы отсоединить насос и шланг, выполните шаги 1-5 в обратном порядке.

УСТАНОВКА ПОРШНЯ (TB040)

- Вставьте поршень в фитинг со внутренней резьбой.

- Зафиксируйте поршень, подняв ручки вокруг шланга насоса.

(12)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ – GIGAMIX

Если вы используйте поршень для тёплых продуктов, при необходимости позаботьтесь о защите рук от ожогов.

ЧИСТКА

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Отключите миксер от сети.

- Сполосните аксессуары и трубку миксера из лейки душа (не используйте агрессивные моющие средства).

- Ни в коем случае не поливайте водой корпус мотора и блока управления.

- Устройство можно мыть влажной губкой или салфеткой.

ОСТОРОЖНО

Ни в коем случае не мойте аксессуары без защитной заглушки.

Рис. 1 / БЛЕНДЕР (код TB004) с защитной заглушкой.

Во время чистки аксессуаров будьте внимательны и остерегайтесь порезов.

Не замачивайте аксессуары в воде.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПОСЛЕ КАЖДОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Проверьте состояние кабеля питания.

Снимите аксессуары с устройства (см. раздел «ДЕМОНТАЖ АКСЕССУАРОВ»).

ОСТОРОЖНО

Проверьте, чтобы внутри аксессуаров не было следов жидкости.

Рис. 1. / Проверьте, чтобы внутри аксессуаров не было следов жидкости.

Обнаружив внутри жидкость, замените уплотнительное кольцо (см. инструкцию по демонтажу, прилагающуюся к аксессуару, или в личном кабинете на сайте www.sav-dynamicmixer.com).

Для ухода за насосом (код TB030) осторожно промойте шланги изнутри.

Проверьте общее состояние аксессуаров, прежде чем поместить их на хранение в сухом проветриваемом месте.

ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 150 ЧАСОВ РАБОТЫ ИЛИ РАЗ В МЕСЯЦ

Проверьте состояние подшипников в насадках (коды 9357 и 9380).

Проверьте состояние подшипников, прокладок и кольцевых прокладок (коды 0639, 0662 и 0665).

(13)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ – GIGAMIX

Проверьте степень износа аксессуаров:

- Лезвие (код 9356) и защитная насадка миксера (код 9351).

- Измельчитель (код 08999920) блендера (код TB004).

- Прутья венчика (код 9386)

При необходимости заточите лезвие (код 9356).

NB: Инструкцию по демонтажу смотрите в личном кабинете на сайте www.sav-dynamicmixer.com.

ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 1500 ЧАСОВ РАБОТЫ ИЛИ РАЗ В ГОД

Проверьте состояние деталей передачи:

- Ремень (код 0625)

- Шкив (коды 9362 и 9363).

- Шариковые подшипники аксессуаров

При необходимости замените их.

Убедитесь, что регулирующие системы (настройки высоты и направления) исправны.

Убедитесь, что микроконтакт (код 9373) исправен.

Убедитесь, что колёсики и тормоза исправны.

Убедитесь, что блок управления исправен (кнопки ВКЛ./ВЫКЛ., кнопка аварийного выключения, функция перезапуска, регулировка скорости).

Через каждые 1500 часов или каждый год работы при необходимости заменяйте подшипники в ножке (код 9350) или верхней съёмной насадке (код 9330).

Сборка ножки (код 9350)

Сборка верхней съёмной насадки (код 9330)

NB: Инструкцию по демонтажу смотрите в личном кабинете на сайте www.sav-dynamicmixer.com

(14)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ – GIGAMIX

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Настоящее устройство совместимо с трёхфазным источником питания с нейтралью или без неё и с заземлением.

Устройство должно быть защищено прерывателем 4x16А 30 мА (для трёхфазного источника с нейтралью).

Устройство совместимо с однофазным источником питания с проводом защитного заземления.

В этом случае устройство должно быть защищено прерывателем N+25А (для однофазного источника).

Убедитесь, что напряжение сети питания соответствует напряжению, указанному на табличке с характеристиками устройства.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ И ГАРАНТИЯ

Мы гарантируем, что миксер GIGAMIX соответствует основным требованиям стандарта EN 12853.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ И ГАРАНТИЯ

Если ваше устройство перестало работать или возникли какие-либо дефекты, обращайтесь к дистрибьютору или по следующему адресу:

DYNAMIC FRANCE S.A.S. [акционерное общество упрощённого типа «Динамик Франс»]

518 rue Léo Baekeland – B.P.57 [518, рю Лео Бекеланд, п/я 57]

85290 Mortagne-sur-Sèvre Cedex – FRANCE [85290 ГСП Монтань-сюр-Севр, Франция]

Тел. +33 (0)2 51 63 02 72

Факс: +33 (0)2 51 63 02 73

E-mail: contact@dynamicmixers.com

Веб-сайт: www.dynamicmixers.com

CANADA SERVICE CENTRE DYNAMIC INTERNATIONAL LTD. [Канадский сервисный центр «Динамик Интернэшнл Лимитед»]

3227 Boul. Pitfield [3227 бульвар Питфилд]

Saint-Laurent - Québec H4S-1H3 [Сен-Лоран, Квебек H4S-1H3]

Бесплатный телефон: 1-800-267-7794

Бесплатный факс: 1-877- 668-6623

Местный телефон: (514) 956 0127

Местный факс: (514) 956 8983

Гарантия от производственных дефектов для устройства действует в течение одного года со дня покупки.

Гарантия DYNAMIC включает стоимость запасных частей и услуг специалиста.

Гарантия включает в себя замену неисправных деталей, но не действует в случае падения или повреждения устройства, ненадлежащего использования, неправильного подключения к сети, а также при несоблюдения условий применения, описанных в руководстве.

Гарантийное свидетельство действительно, если оно:

- Заверено продавцом (дата и печать)

- Отправлено вместе с устройством для гарантийного ремонта.

УКАЗАНИЯ ПО РЕМОНТУ УСТРОЙСТВА

Если ваше устройство неисправно, обратитесь за консультацией и помощью к вашему дистрибьютору, или аккуратно упакуйте устройство и отправьте по адресу:

DYNAMIC FRANCE S.A.S. [акционерное общество упрощённого типа «Динамик Франс»]

518 rue Léo Baekeland – B.P.57 [518, рю Лео Бекеланд, п/я 57]

85290 Mortagne-sur-Sèvre Cedex – FRANCE [85290 ГСП Монтань-сюр-Севр, Франция]

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ США И КАНАДЫ

Настоящее устройство соответствует стандартам CE и  ETL [Лабораторий тестирования электроприборов США].

(15)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ – GIGAMIX

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ И ГАРАНТИЯ

Если вашему устройству требуется обслуживание, узнайте у дистрибьютора адрес ближайшего аккредитованного сервисного центра. Если вы желаете обратиться к производителю, отправьте устройство по адресу:

CANADA SERVICE CENTRE DYNAMIC INTERNATIONAL LTD. [Канадский сервисный центр «Динамик Интернэшнл Лимитед»]

3227 Boul. Pitfield [3227 бульвар Питфилд]

Saint-Laurent - Québec H4S-1H3 [Сен-Лоран, Квебек H4S-1H3]

Бесплатный телефон: 1-800-267-7794

Бесплатный факс: 1-877- 668-6623

Местный телефон: (514) 956 0127

Местный факс: (514) 956 8983

USA SERVICE CENTRE DYNAMIC INTERNATIONAL LTD. [Американский сервисный центр «Динамик Интернэшнл Лимитед»]

1320 route 9 # 1352 Champlain, NY – 12919 [1320, шоссе 9, № 1352, Шамплен, штат Нью-Йорк, NY 12919]

Бесплатный телефон: 1-800-267-7794

Бесплатный факс: 1-877- 668-6623

DYNAMIC FRANCE S.A.S. [акционерное общество упрощённого типа «Динамик Франс»]

518 rue Léo Baekeland – B.P.57 [518, рю Лео Бекеланд, п/я 57]

85290 Mortagne-sur-Sèvre Cedex – FRANCE [85290 ГСП Монтань-сюр-Севр, Франция]

Тел. +33 (0)2 51 63 02 72

Факс: +33 (0)2 51 63 02 73

E-mail: contact@dynamicmixers.com

ГАРАНТИЯ

Для нового продукта Dynamic первоначальному покупателю предоставляется гарантия в течение одного года со дня покупки. Компания DYNAMIC гарантирует отсутствие производственных дефектов в течение одного года со дня первоначальной поставки, включая стоимость запасных частей и услуг специалиста. Ущерб, возникший в результате нецелевого использования, несчастного случая и/или злоупотребления, не считается производственным дефектом. Компания DYNAMIC по своему усмотрению ремонтирует или заменяет неисправный продукт при условии его отправки в аккредитованный гарантийный центр с оплатой доставки в один конец.

В случае несанкционированного ремонта продукта в течение гарантийного срока гарантия аннулируется.

Отправьте прилагаемый бланк в сервисный центр в течение 10 суток со дня покупки.

(16)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА БЕЗ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СКОРОСТИ, 230 В, 3 ФАЗЫ

| Английский | Русский |
| --- | --- |
| Power supply 230 V direct triphased | Источник питания, 230 В пост. тока, трёхфазный |
| Brown | Коричневый |
| Grey | Серый |
| Black | Чёрный |
| mm2 | мм2 |
| Delta connection | Соединение треугольником |
| Blue | Синий |
| White | Белый |
| Red | Красный |
| Wire must be isolated | Провод должен быть изолирован |

(17)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА БЕЗ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СКОРОСТИ, 400 В, 3 ФАЗЫ + НЕЙТРАЛЬ

| Английский | Русский |
| --- | --- |
| Power supply 400 V direct + neutral | Источник питания, 400 В пост. тока + нейтраль |
| Brown | Коричневый |
| Grey | Серый |
| Black | Чёрный |
| mm2 | мм2 |
| Star connection | Соединение звездой |
| Green | Зелёный |
| Red | Красный |
| Blue | Синий |
| Brown wire must be isolated | Коричневый провод должен быть изолирован |

(18)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ СКОРОСТИ, 230 В, 1 ФАЗА

| Английский | Русский |
| --- | --- |
| Power supply 230 V monophased with variator | Источник питания, 230 В, однофазный, с вариатором |
| Variator parameters | Параметры вариатора |
| mm2 | мм2 |
| Brown | Коричневый |
| Blue | Синий |
| Schneider | «Шнайдер» (марка блока питания) |
| Grey | Серый |
| Black | Чёрный |
| Delta connection | Соединение треугольником |
| Security | Защита |
| Splicing the wire | Спайка кабеля |
| Terminal board on copper side | Клеммная панель на медной стороне |
| Fixed speed | Постоянная скорость |

(19)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ СКОРОСТИ, 230 В, 3 ФАЗЫ

| Английский | Русский |
| --- | --- |
| Power supply 230 V triphased with variator | Источник питания, 230 В, трёхфазный, с вариатором |
| Variator parameters | Параметры вариатора |
| mm2 | мм2 |
| Red | Красный |
| White | Белый |
| Black | Чёрный |
| Brown | Коричневый |
| Schneider Electric | Блок питания «Шнайдер» |
| Delta connection | Соединение треугольником |
| Security | Защита |
| Splicing the wire | Спайка кабеля |
| Terminal board on copper side | Клеммная панель на медной стороне |
| Fixed speed | Постоянная скорость |

(20)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ СКОРОСТИ, 400 В, 3 ФАЗЫ + НЕЙТРАЛЬ

| Английский | Русский |
| --- | --- |
| Power supply 400 V + neutral with variator | Источник питания, 400 В + нейтраль, с вариатором |
| Variator parameters | Параметры вариатора |
| mm2 | мм2 |
| Brown | Коричневый |
| Grey | Серый |
| Black | Чёрный |
| Blue | Синий |
| Red | Красный |
| Schneider Electric | Блок питания «Шнайдер» |
| Star connection | Соединение звездой |
| Security | Защита |
| Terminal board on copper side | Клеммная панель на медной стороне |
| Fixed speed | Постоянная скорость |

(21)

ЧЕРТЁЖ И СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

СТАНДАРТНАЯ РАМА

| КОД | СПИСОК ДЕТАЛЕЙ |
| --- | --- |
| 0793 | Съёмная ручка |
| 079916 | Ручка-завёртка |
| 07998 | Заглушка 80 Х 40 |
| 089953.V | Кольцо 50 Х 12 Х 5, нержавеющая сталь GIGAMIX |
| 9346 | Узел консоли |
| 9350 | Узел ножки без насадки |
| 9352 | Узел фиксатора со штифтом |
| 9353 | Колёсико без тормоза + винт (узел) |
| 9354 | Колёсико с тормозом + винт (узел) |
| 9355 | Рама + держатель консоли |

(22)

ЧЕРТЁЖ И СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

9352 – УЗЕЛ ФИКСАТОРА СО ШТИФТОМ

| КОД | СПИСОК ДЕТАЛЕЙ |
| --- | --- |
| 0773 | Винт с плоским концом M8 Х 30 |
| 089916 | Изоляционная панель |
| 089927 | Промежуточная панель |
| 089932 | Держатель консоли |
| 9373 | Переключатель + винт |
| 9374 | Фиксатор со штифтом + эксцентрик + кулачок + ось кулачка |

9374 – ФИКСАТОР СО ШТИФТОМ + ЭКСЦЕНТРИК + КУЛАЧОК

| КОД | СПИСОК ДЕТАЛЕЙ |
| --- | --- |
| 0788 | Резиновая прокладка для упора фиксатора |
| 0789 | Компрессионная пружина |
| 0791 | Резиновая прокладка для оси фиксатора |
| 079912 | Ручка фиксатора |
| 089921 | Упор фиксатора |
| 9372 | Ось фиксатора |

(23)

ЧЕРТЁЖ И СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

9346 – УЗЕЛ КОНСОЛИ

| КОД | СПИСОК ДЕТАЛЕЙ |
| --- | --- |
| 0625 | Ремень передачи |
| 0786 | Передняя заглушка консоли для GIGAMIX |
| 0786P | Задняя заглушка консоли для GIGAMIX |
| 079978 | Винт M4 Х 40 (Х2) |
| 089914 | Держатель консоли |
| 089915 | Крышка |
| 089931 | Кожух мотора |
| 9077 | Ручка |
| 9078 | Винты ручки |
| 9362 | Направляющий шкив + втулка |
| 9363 | Проводящий шкив + втулка |
| 9364 | Комплект винтов + шайбы для мотора |
| 9365 | Комплект винтов + шайбы для фиксации консоли |
| 9366 | Комплект винтов + шайбы для оси фиксатора |
| 9367 | Комплект винтов + шайбы для трубки |
| 9368 | Комплект винтов + шайба колпака |
| 9369 | Мотор |
| 9370 | Комплект винтов + гайки для панели на консоли |
| 9371 | Комплект винтов для крепления панели к мотору |
| 9388 | Крючковый ключ |

(24)

ЧЕРТЁЖ И СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

КОРПУС ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

| КОД | СПИСОК ДЕТАЛЕЙ |
| --- | --- |
| 9390 | Облицовка короба + полиэтилен |
| 9390.2 | Короб из нержавеющей стали (скорость 1 + скорость 2 + переключение скоростей) |
| 9390.1 | Короб из нержавеющей стали (переключение скоростей) |
| 9391 | Замыкатель мотора |
| 9391.1 | Замыкатель 3-фазного мотора 220 В |
| 9391.2 | Замыкатель 1-фазного мотора 220-240 В |
| 9392 | Вариатор, 3-фазы, 2,2 кВт |
| 9392.1 | Привод переключения скоростей, 3 фазы, 240 В, 2,2 кВт |
| 9392.2 | Привод переключения скоростей, 1 фаза, 240 В, 2,2 кВт |
| 9393 | Соединительный терминал |
| 9394 | Нажимная кнопка выключения |
| 9395 | Нажимая кнопка аварийного выключения |
| 9396 | Светодиод включения/выключения |
| 9397 | Нажимная кнопка включения/выключения |
| 9399 | Облицовка короба + полиэтилен, версия MIA |
| 93991 | Термореле |
| 93992 | Цепь управления GIGAMIX |
| 93993 | 3-фазный кабель питания GIGAMIX |
| 93993.1 | 3-фазный кабель питания GIGAMIX без нейтрали |
| 93993.2 | 1-фазный кабель питания GIGAMIX |
| 93994 | Цепь управления GIGAMIX (скорость 1 + скорость 2 + переключение скоростей) |
| ETIQ0023 | Этикетка GIGAMIX для передней панели |
| ETIQ0052 | Этикетка GIGAMIX с техническими характеристиками |

(25)

ЧЕРТЁЖ И СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

9350 – НОЖКА

| КОД | СПИСОК ДЕТАЛЕЙ |
| --- | --- |
| 0621 | Верхний и нижний подшипник |
| 0633 | Шариковый подшипник |
| 0772 | Стопорные кольца для ножки миксера GIGAMIX (2) |
| 0792 | Резиновая прокладка для держателя верхнего подшипника |
| 079911 | Кожух резиновой прокладки |
| 9360 | Держатель подшипника + скоба + кожух |
| 9361 | Приводной вал |

| КОД | СПИСОК ДЕТАЛЕЙ |
| --- | --- |
| 9330 | Верхняя съёмная ножка |
| 9333 | Нижняя съёмная ножка |
| TB012 | Защитная колоколообразная насадка |

Для моделей TB008 и TB009.

(26)

ЧЕРТЁЖ И СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

9330 – ВЕРХНЯЯ СЪЁМНАЯ НОЖКА

| КОД | СПИСОК ДЕТАЛЕЙ |
| --- | --- |
| 0633 | Шариковый подшипник |
| 0792 | Резиновая прокладка для держателя верхнего подшипника |
| 079911 | Кожух резиновой прокладки |
| 9331 | Держатель подшипника + скоба + кожух |
| 9332 | Приводной вал |

9333 – НИЖНЯЯ СЪЁМНАЯ НОЖКА

| КОД | СПИСОК ДЕТАЛЕЙ |
| --- | --- |
| 0633 | Шариковый подшипник |
| 0639 | Уплотнительное кольцо 42 Х 2.5 |
| 0791 | Резиновая прокладка для оси фиксатора |
| 079911 | Кожух резиновой прокладки |
| 9334 | Приводной вал |
| 9335 | Вставка + вкладыш |

(27)

ЧЕРТЁЖ И СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

TB012 – МИКСЕР

| КОД | СПИСОК ДЕТАЛЕЙ |
| --- | --- |
| 0618 | Уплотнители для узла подшипника (2) |
| 0639 | Уплотнительное кольцо 42 Х 2.5 |
| 0640 | Уплотнительное кольцо 34 Х 2 |
| 0649 | Подшипник |
| 0662 | Двухкромочный уплотнитель GIGAMIX |
| 0790 | Пластмассовая ручка |
| 089912 | Нижний узел подшипника с винтом GIGAMIX |
| 089926 | Гнездо кольца |
| 1485 | Комплект для демонтажа аксессуаров GIGAMIX |
| 9302 | Защитная заглушка |
| 9349 | Водонепроницаемый комплект (уплотнитель + подшипник + винт + зажим) |
| 9356 | Лезвие GIGAMIX |
| 9357 | Нижний вал + подшипник + сцепка + зажимы |
| 9358 | Защитная колоколообразная насадка |
| 9359 | Комплект винтов для крепления насадки |

Для моделей TB001 / TB002 / TB005 / TB006 / TB020 и TB021

9349 – ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ КОМПЛЕКТ

(28)

ЧЕРТЁЖ И СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

TB013 – МЯЛКА ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ

| КОД | СПИСОК ДЕТАЛЕЙ |
| --- | --- |
| 0618 | Уплотнители для узла подшипника (2) |
| 0639 | Уплотнительное кольцо 42 Х 2.5 |
| 0640 | Уплотнительное кольцо 34 Х 2 |
| 0649 | Подшипник |
| 0790 | Пластмассовая ручка |
| 089912 | Нижний узел подшипника с винтом GIGAMIX |
| 08999944 | Лезвие для картофеля GIGAMIX |
| 08999945 | Пресс-пюре |
| 1485 | Комплект для демонтажа аксессуаров GIGAMIX |
| 9302 | Защитная заглушка |
| 9357 | Нижний вал + подшипник + сцепка + зажимы |
| 9359 | Комплект винтов для крепления насадки |

(29)

ЧЕРТЁЖ И СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

TB004 – БЛЕНДЕР

| КОД | СПИСОК ДЕТАЛЕЙ |
| --- | --- |
| 0639 | Уплотнительное кольцо 42 Х 2.5 |
| 0649 | Подшипник |
| 0665 | Водонепроницаемая прокладка |
| 0790 | Пластмассовая ручка |
| 079977 | Резиновая кольцевая прокладка |
| 08999920 | Измельчитель |
| 08999921 | Насадка для блендера GIGAMIX |
| 1485 | Комплект для демонтажа аксессуаров GIGAMIX |
| 9302 | Защитная заглушка |
| 9348 | Комплект водонепроницаемых аксессуаров для блендера GIGAMIX |
| 9357 | Нижний вал + подшипник + сцепка + зажимы |

(30)

ЧЕРТЁЖ И СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

TB030 – НАСОС DYNAMIC

| КОД | СПИСОК ДЕТАЛЕЙ |
| --- | --- |
| 08999930 | Правая половина зажима |
| 08999931 | Левая половина зажима |
| 08999932 | Заглушка с наружной резьбой 3/4 из нержавеющей стали |
| 08999933 | Муфта с внутренней резьбой 3/4 из нержавеющей стали |
| 08999935 | Стержень насоса |
| 08999936 | Фитинг с наружной резьбой 3/4 |
| 08999937 | Эксцентриковые запоры штуцера шланга 3/4 |
| 08999939 | Резьбовое соединение штуцера шланга 3/4 |
| 08999940 | Зажим шланга из нержавеющей стали |
| 08999941 | Поршень насоса |
| 9347 | Фиксатор насоса + шайба + барашковая гайка |
| TB040 | Поршень GIGAMIX |
| TB045 | Шланг / M |
| TB047 | Шланг с 2 осями кулачков (2,5 м) |

(31)

ЧЕРТЁЖ И СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

TB014 – ВЕНЧИК

| КОД | СПИСОК ДЕТАЛЕЙ |
| --- | --- |
| 0639 | Уплотнительное кольцо 42 Х 2.5 |
| 0649 | Подшипник |
| 0665 | Водонепроницаемая прокладка |
| 0790 | Пластмассовая ручка |
| 079977 | Резиновая кольцевая прокладка |
| 089947.V | Соединительная муфта |
| 089986 | Кожух с наружной резьбой |
| 089996 | Выдвижной вал |
| 93861 | Венчик для взбивания |
| 9389 | Держатель без венчика |

(32)

ГАРАНТИЯ

| - Отель, гостиница - Ресторан - Кафетерий - Пекарня, кондитерская - Производство мороженого - Больница - Прочее |  |
| --- | --- |
| - Наименование |  |
| - Адрес |  |
| - Город |  |
| - Почтовый индекс |  |
| - Телефон |  |
| DYNAMIC FRANCE S.A.S. | Штемпель продавца |
| [акционерное общество упрощённого типа «Динамик Франс»] Акционерное общество упрощённого типа с капиталом в размере 216780 евро – Номер в Торговом реестре 416 450 435 – Ла-Рош-сюр-Ион 518 rue Léo Baekeland – B.P.57 [518, рю Лео Бекеланд, п/я 57] 85290 Mortagne-sur-Sèvre Cedex – FRANCE [85290 ГСП Монтань-сюр-Севр, Франция] Тел. +33 (0)2 51 63 02 72 Факс: +33 (0)2 51 63 02 73 E-mail: contact@dynamicmixers.com |  |
| Логотип: Dynamic ® [«Динамик»] |  |